111-2數位邏輯設計實習 HW 4

班級: 電子三丙            學號: 109360781              姓名: 呂靖樑

實驗目的

學習如何操作七段顯示器，並使用七段解碼器正確驅動。

實驗原理

a = D3*D2*D1*D0+D2*D0

b = D2*D1*D0+D2* D1*D0

c = D2*D1*D0

d = D2*D1*D0+ D2*D1*D0+ D2*D1*D0

e = D0+ D2*D1

f = D3*D2*D0+ D1*D0+D2*D1

g = D3*D2*D1 + D2* D1*D0

設計程序

模擬結果

成果詳細討論說明

在這次的實習中，我第一次使用到七段顯示器和四個按鈕。由於按鈕也是共陽的，所以一開始無法正確地讀取輸入信號，不過在加入四個not閘後，這個問題迎刃而解。通過這次實作，我熟悉了七段顯示器的運作原理，而且未來期末專題感覺有機會用到七段顯示器。

實驗目的

使用卡諾圖將原先的七段解碼器擴充字母輸出(A, b, C, d, E, F)。

實驗原理

|  | D3 | D2 | D1 | D0 | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| d | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

設計程序

燒錄結果

成果詳細討論說明

當進行解碼器的gate level設計時，我發現這個過程非常複雜，需要花費很多時間在畫卡諾圖、設計邏輯閘、以及拉線等步驟。我還是早點學習Verilog程式語言。學會Verilog就不必手動進行諸如邏輯閘設計等瑣碎的步驟，這使得整個過程更加簡單。

實驗目的

將原本的七段解碼器加入二位元交叉開關，控制七段顯示輸出為b和e相反。

實驗原理

a = D3*D2*D1*D0+D2*D0

b =D2*D1*D0+D2* D1*D0*S+D0+ D2*D1*S

c = D2*D1*D0

d = D2*D1*D0+ D2*D1*D0+ D2*D1*D0

e =D0+ D2*D1*S+D2*D1*D0+D2* D1*D0*S

f = D3*D2*D0+ D1*D0+D2*D1

g = D3*D2*D1 + D2* D1*D0

設計程序

燒錄結果

(S = 0)

(S = 1)

成果詳細討論說明

在這次的實驗中，我將原先的電路進行了升級，加入了兩個二對一多工器和一個Select，透過這些元件的控制，我可以實現七段顯示器輸出b和e相反的功能。這周我進一步了解了多工器的應用和運作原理，並且掌握了如何將多個元件進行整合以實現更複雜的功能。